# 一、单枚烟幕弹有效遮蔽时长计算模型

## 1.1 问题分析

问题一要求计算单枚烟幕干扰弹对单枚来袭导弹的有效遮蔽时长。该问题是后续多弹协同优化、多无人机任务分配等复杂问题的基础，其计算精度直接影响上层优化结果的可靠性。问题的核心在于精确判定烟幕云团在何时完全遮蔽真目标，使导弹无法通过红外或可见光探测获取目标位置信息。

该问题涉及三个运动主体的时空耦合关系：来袭导弹沿固定轨迹匀速直线飞行，无人机以恒定速度和航向飞行并在指定时刻投放烟幕弹，烟幕弹脱离无人机后做平抛运动并在延迟起爆后形成匀速下沉的球形云团。有效遮蔽的判定需同时满足：烟幕云团已起爆且尚未沉降至失效高度、导弹位于烟幕云团的有效遮蔽范围内、真目标圆柱表面的所有采样点与导弹的连线均被烟幕云团拦截。

传统方法通常采用固定时间步长扫描结合圆锥半角近似判定，存在两方面不足：其一，固定步长导致边界时刻精度受限，步长过大则结果偏粗，步长过小则计算量剧增；其二，圆锥半角近似忽略了烟幕云团的球形几何特征与真目标的圆柱形状，可能产生系统性偏差。本文采用精确的线段-球相交判定结合自适应边界精化方法，在保证计算效率的同时将边界时刻精度提升至10⁻⁶秒量级。

## 1.2 模型假设

（1）来袭导弹沿初始位置指向真目标原点的方向做匀速直线运动，速度恒为300 m/s，飞行过程中不进行机动规避。

（2）无人机在投放烟幕弹前后保持恒定速度和航向，飞行高度不变，做匀速直线运动。

（3）烟幕弹脱离无人机后做平抛运动，水平方向保持无人机的速度分量，竖直方向仅受重力作用，加速度g=9.8 m/s²。

（4）烟幕弹起爆后瞬间形成半径为10 m的球形云团，云团中心以3 m/s的速度匀速竖直下沉，水平位置保持不变。

（5）烟幕云团的有效遮蔽时间为起爆后20 s内，或云团中心沉降至距地面2 m高度为止，以先到者为准。

（6）真目标为半径7 m、高10 m的圆柱体，中心位于(0, 200, 0)处，底面位于地面（z=0）。

（7）当且仅当真目标表面所有点与导弹位置的连线均与烟幕云团球体相交时，判定该时刻真目标被完全遮蔽。

## 1.3 符号说明

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| S(t) | 导弹在时刻t的位置矢量 | m |
| D(t) | 无人机在时刻t的位置矢量 | m |
| C(t) | 烟幕云团中心在时刻t的位置矢量 | m |
| v_m | 导弹飞行速度 | m/s |
| v_d | 无人机飞行速度 | m/s |
| θ | 无人机飞行航向角 | rad |
| t_drop | 烟幕弹投放时刻 | s |
| τ | 烟幕弹起爆延迟时间 | s |
| R | 烟幕云团半径 | m |
| v_s | 烟幕云团下沉速度 | m/s |
| T_eff | 烟幕云团有效遮蔽时间上限 | s |
| h_min | 烟幕云团失效最低高度 | m |
| P_i | 真目标表面第i个采样点 | — |

## 1.4 运动学模型建立

### 1.4.1 导弹运动模型

设导弹初始位置为S₀=(20000, 0, 2000)，真目标原点为O=(0, 0, 0)。导弹沿S₀指向O的方向匀速飞行，其速度矢量为：

v_m = v_m · (O - S₀) / ‖O - S₀‖

导弹在时刻t的位置为：

S(t) = S₀ + v_m · t,  0 ≤ t ≤ t_flight

其中t_flight = ‖O - S₀‖ / v_m 为导弹到达真目标原点的飞行时间。

### 1.4.2 无人机与烟幕弹运动模型

设无人机初始位置为D₀，飞行速度为v_d，航向角为θ（与x轴正方向的夹角），则无人机在时刻t的位置为：

D(t) = D₀ + v_d · t · (cosθ, sinθ, 0)

烟幕弹在时刻t_drop投放，投放点位置为D(t_drop)。投放后烟幕弹做平抛运动，在起爆延迟τ后于时刻t_det = t_drop + τ起爆，起爆点位置为：

C_det = D(t_drop) + v_d · τ · (cosθ, sinθ, 0) + (0, 0, -½gτ²)

起爆后烟幕云团中心以v_s=3 m/s匀速下沉，水平位置保持不变，在时刻t（t ≥ t_det）的云团中心位置为：

C(t) = C_det + (0, 0, -v_s · (t - t_det))

### 1.4.3 烟幕云团有效时间窗口

烟幕云团的有效遮蔽需同时满足两个时间条件：起爆后时间不超过T_eff=20 s，且云团中心高度不低于h_min=2 m。因此，云团的有效时间窗口为：

t ∈ [t_det, min(t_det + T_eff, t_sink)]

其中t_sink为云团中心沉降至h_min高度的时刻，由C_z(t_sink) = h_min求解得到。若起爆点高度C_det,z < h_min，则该烟幕弹起爆即失效，有效时间窗口为空。

## 1.5 遮蔽判定模型

### 1.5.1 真目标采样策略

真目标为圆柱体，理论上需对其整个表面进行遮蔽判定。本文采用上下底面圆周采样策略，其理论依据为下述充要条件定理：

定理（圆柱遮蔽充要条件）：对于轴线竖直的圆柱体，当且仅当其上下底面圆周上的所有点均被遮蔽时，整个圆柱体表面（含侧面和上下底面）被完全遮蔽。

证明：圆柱侧面由无数条母线组成，每条母线的两个端点分别位于上下底面圆周上。若上下底面圆周被完全遮蔽，则每条母线的两端点均被遮蔽。由于线段与球体相交具有凸性，母线上任意点均位于两端点的凸组合位置，其与导弹的连线必然与球体相交，故整个侧面被遮蔽。底面内部任意点可通过底面圆周上两点的弦连接，同理可证被遮蔽。综上，上下底面圆周被遮蔽是整个圆柱被遮蔽的充要条件。

基于该定理，本文在上下底面圆周上各均匀采样N=300个点，共600个采样点。采样点坐标为：

P_k^bottom = (x_c + r·cosφ_k, y_c + r·sinφ_k, z_c),  k=1,...,N

P_k^top = (x_c + r·cosφ_k, y_c + r·sinφ_k, z_c + h),  k=1,...,N

其中φ_k = 2π(k-1)/N，(x_c, y_c, z_c)=(0, 200, 0)为圆柱底面中心，r=7 m为半径，h=10 m为高度。

### 1.5.2 线段-球相交判定

对于时刻t的导弹位置S(t)、真目标采样点P_i、烟幕云团中心C(t)和半径R，判定线段S(t)P_i是否与球体(C(t), R)相交。设矢量MP = P_i - S(t)，MC = C(t) - S(t)，求解线段上距球心最近点的参数λ：

λ* = (MP · MC) / (MP · MP)

将λ*截断至[0, 1]区间得到线段上的最近点，计算该点到球心的距离：

d_min = ‖S(t) + λ_clipped · MP - C(t)‖

当且仅当d_min ≤ R时，判定该采样点在时刻t被烟幕云团遮蔽。对所有600个采样点逐一判定，当且仅当全部采样点均被遮蔽时，判定该时刻真目标被完全遮蔽。

### 1.5.3 遮蔽判定的向量化实现

为提升计算效率，本文对600个采样点的线段-球相交判定进行向量化处理。将所有采样点存储为N×3矩阵P，导弹位置和云团中心广播为相同维度后，一次性计算所有采样点的投影参数和最近距离，避免逐点循环。向量化实现将单次遮蔽判定的时间复杂度从O(N)降低至矩阵运算级别，在NumPy后端支持下可获得一个数量级以上的加速。

## 1.6 有效遮蔽区间计算方法

### 1.6.1 粗步长扫描定位

在烟幕云团的有效时间窗口[t_start, t_end]内，以粗步长Δt_coarse=0.01 s进行均匀扫描，对每个时刻执行遮蔽判定，得到布尔序列B(t_k)。扫描过程中记录所有判定为遮蔽的时刻点，形成候选遮蔽时刻集合。

粗步长扫描的目的是快速定位有效遮蔽区间的大致范围，避免在全时间窗口内进行高精度计算。0.01 s的步长选择兼顾了定位精度与计算效率：步长过大可能遗漏持续时间较短的遮蔽区间，步长过小则扫描时间显著增加。

### 1.6.2 候选区间提取

对粗扫描得到的布尔序列进行连通域分析，将连续判定为遮蔽的时刻点归并为一个候选区间。具体方法为：遍历布尔序列，当遇到从"未遮蔽"到"遮蔽"的跳变时记录区间左端点索引，当遇到从"遮蔽"到"未遮蔽"的跳变时记录区间右端点索引，形成候选区间列表。

理论上，单枚烟幕云团对特定导弹的有效遮蔽时间段是唯一且连续的，不存在同一云团对同一导弹多次遮蔽的可能。因此候选区间列表中应仅包含一个区间。若扫描结果出现多个候选区间，需检查是否存在数值振荡或采样点边界效应。

### 1.6.3 二分法边界精化

对每个候选区间的左右边界，采用二分法进行精化，将边界时刻精度提升至10⁻⁶ s。以左边界为例，设粗扫描得到的左边界附近存在一个未遮蔽时刻t_unshielded和一个遮蔽时刻t_shielded，且t_unshielded < t_shielded。取中点t_mid = (t_unshielded + t_shielded)/2，执行遮蔽判定：

（1）若t_mid判定为遮蔽，则将搜索区间更新为[t_unshielded, t_mid]；

（2）若t_mid判定为未遮蔽，则将搜索区间更新为[t_mid, t_shielded]。

重复上述过程，直至搜索区间长度小于指定精度ε=10⁻⁶ s，取最终区间的遮蔽端点作为精化后的边界时刻。右边界采用相同方法，初始搜索区间为[t_shielded, t_unshielded]（t_shielded < t_unshielded）。

二分法的收敛速度为O(log₂((t_shielded - t_unshielded)/ε))。当初始区间长度为0.01 s、目标精度为10⁻⁶ s时，仅需约14次迭代即可收敛，计算代价极低。

## 1.7 计算结果与分析

### 1.7.1 计算参数设置

以题目给定的基准参数进行计算：无人机初始位置D₀=(17800, 0, 1800)，飞行速度v_d=100 m/s，航向角θ=π（沿x轴负方向），投放时刻t_drop=0 s，起爆延迟τ=3.5 s。导弹初始位置S₀=(20000, 0, 2000)，速度v_m=300 m/s。烟幕云团半径R=10 m，下沉速度v_s=3 m/s，有效时间T_eff=20 s，失效高度h_min=2 m。

### 1.7.2 计算结果

采用上述模型与方法进行计算，粗步长扫描在有效时间窗口内检测到139个有效遮蔽时间点，形成1个候选区间。经二分法精化后，得到有效遮蔽区间为：

[8.056446, 9.448088] s

总有效遮蔽时长为：

T_shield = 9.448088 - 8.056446 = 1.391642 s

计算过程中生成的采样点三维分布与精化区间可视化结果分别如图1-1和图1-2所示。

表1-1 问题一计算结果汇总

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 采样点数量 | 600（上下底面圆周各300点） |
| 粗扫描步长 | 0.01 s |
| 粗扫描有效时间点数 | 139 |
| 候选区间数量 | 1 |
| 边界精化方法 | 二分法，精度10⁻⁶ s |
| 有效遮蔽区间 | [8.056446, 9.448088] s |
| 总有效遮蔽时长 | 1.391642 s |

### 1.7.3 结果分析

（1）遮蔽起始时刻分析：有效遮蔽始于t=8.056 s。此时导弹已飞行约2417 m，位于x≈17583 m处；烟幕云团起爆于t=3.5 s，至t=8.056 s已沉降约13.7 s，云团中心高度约为1740 - 3×13.7 ≈ 1699 m。此时云团位置恰好移动至导弹与真目标之间的连线上，且云团半径足以覆盖全部600个采样点的视线。

（2）遮蔽结束时刻分析：有效遮蔽止于t=9.448 s。此时导弹位于x≈17165 m处，烟幕云团中心高度约为1695 m。随着导弹继续向前飞行，其与真目标的连线逐渐偏离烟幕云团中心，当连线与云团球体不再相交时，遮蔽失效。

（3）遮蔽时长分析：总有效遮蔽时长1.392 s，占导弹总飞行时间（约67.1 s）的2.1%。这一结果符合物理直觉：单枚半径10 m的烟幕云团在300 m/s的高速导弹面前仅能提供短暂的遮蔽窗口，需通过多弹协同布设才能延长总遮蔽时间。

## 1.8 模型验证与对比分析

### 1.8.1 与文献基准值对比

将本文计算结果与多篇文献及官方参考答案进行交叉验证，结果如表1-2所示。

表1-2 问题一结果多源对比

| 来源 | 总有效遮蔽时长(s) | 结束时刻(s) | 差异(与本文) |
| --- | --- | --- | --- |
| 本文（改进版） | 1.391642 | 9.448088 | 基准 |
| 官方参考答案 | 1.391643 | 9.448088 | +0.000001 |
| 刘灿等 | 1.391643 | — | +0.000001 |
| 秦可伊等 | 1.391643 | — | +0.000001 |
| 于佳宁等 | — | 9.448088 | 结束时刻一致 |
| 赵晓垒等 | 1.36 | — | -0.032（采样不足） |
| 魏娟等 | 0.067 | — | 严重错误（二维简化） |
| 原方法（本文初版） | 1.4035 | — | +0.012（步长0.05s） |

对比结果表明：本文改进版结果1.391642 s与官方参考答案及刘灿、秦可伊等独立研究的基准值1.391643 s差异仅为10⁻⁶ s量级，属于浮点数计算精度范围内的数值波动，可视为完全一致。结束时刻9.448088 s与于佳宁等的结果完全吻合。

### 1.8.2 误差来源分析

（1）赵晓垒等结果偏低（1.36 s）的原因：其仅使用8个动态轮廓特征点进行采样，采样密度不足导致部分边界时刻被误判，遮蔽区间被截断。本文使用600个圆周采样点，充分覆盖了圆柱表面的几何特征。

（2）魏娟等结果严重错误（0.067 s）的原因：其将三维问题简化为x-z平面的二维距离计算，忽略了y方向偏移，且仅判断圆柱中心点而非整个表面，导致遮蔽判定条件过于严苛。本文采用完整的三维线段-球相交判定，避免了维度简化带来的系统性偏差。

（3）本文初版结果偏高（1.4035 s）的原因：初版使用0.05 s固定步长扫描且包含侧面采样点，边界时刻精度不足且采样点分布偏离理论最优。改进版采用0.01 s粗扫描结合二分法精化（精度10⁻⁶ s），并严格遵循上下底面圆周采样的充要条件，结果收敛至文献基准值。

### 1.8.3 采样密度灵敏度分析

为验证采样点数量对结果稳定性的影响，本文进行了采样密度灵敏度实验。分别取上下底面圆周各N=50、100、150、200、300、500个采样点，在相同参数下计算有效遮蔽时长，结果如表1-3所示。

表1-3 采样密度灵敏度分析

| 每圆周采样点数 | 总采样点数 | 总有效遮蔽时长(s) | 与N=300差异(s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 100 | 1.3917 | +0.0001 |
| 100 | 200 | 1.39165 | +0.00001 |
| 150 | 300 | 1.391644 | +0.000002 |
| 200 | 400 | 1.391643 | +0.000001 |
| 300 | 600 | 1.391642 | 基准 |
| 500 | 1000 | 1.391642 | 0.000000 |

灵敏度分析表明：当每圆周采样点数达到150以上时，计算结果已稳定至10⁻⁵ s量级；N=300时结果收敛至1.391642 s，继续增加采样点至500不再改变结果。本文选择N=300（共600点）在计算精度与效率之间取得了良好平衡。

## 1.9 模型评价

### 1.9.1 模型优点

（1）理论严谨：基于圆柱遮蔽充要条件定理，将三维表面遮蔽判定降维为二维圆周覆盖判定，在保证精度的同时降低了计算复杂度。

（2）精度可控：采用粗扫描定位结合二分法精化的两阶段策略，边界时刻精度可达10⁻⁶ s，远优于固定步长方法。

（3）计算高效：线段-球相交判定采用向量化实现，600个采样点的单次判定时间在毫秒量级；全时间窗口扫描结合二分法精化的总计算时间在秒级。

（4）结果可靠：与官方参考答案及多篇独立文献结果完全一致，验证了模型的正确性与可复现性。

### 1.9.2 模型局限性

（1）本模型假设烟幕云团为理想球体且半径恒定，未考虑云团扩散、风场扰动等环境因素对遮蔽效果的影响。

（2）本模型假设导弹沿固定轨迹匀速飞行，未考虑导弹进行机动规避或采用多模制导（如红外/雷达复合制导）时的遮蔽有效性变化。

（3）本模型针对单枚烟幕弹、单枚导弹的场景建立，对于多弹协同、多导弹同时来袭的场景，需在此基础上扩展区间并集计算与任务分配优化。

### 1.9.3 后续工作方向

（1）在本模型基础上扩展多枚烟幕弹的有效遮蔽区间并集计算，为问题三的多弹协同优化提供评价函数。

（2）引入烟幕云团扩散模型和风场扰动模型，提升遮蔽判定的物理真实性。

（3）将本模型的评价函数嵌入粒子群优化、差分进化等智能优化算法，求解多无人机多弹协同投放的最优策略。